関係各位

平成15年6月20日

（社）日本建材産業協会

（社）日本住宅設備システム協会

（社）リビングアメニティ協会

キッチン・バス工業会

建築基準法改正にともなう住宅設備・建具等のホルムアルデヒド発散等級表示に関するご確認

建築確認申請、中間検査、完了検査での住宅設備・建具等の

ホルムアルデヒド発散等級は「住宅部品表示ガイドライン」に

基づいて記載された等級にて確認することが認められております。

今回の建築基準法改正では、ホルムアルデヒド発散建築材料を用いた住宅設備・建具等について、建築確認申請時に提出する使用建築材料表に種別（＝等級）、使用部分及び使用面積を記入し、中間検査申請時及び完了検査申請時に等級と同等以上の製品かどうかを施工現場で確認し、各申請書の「工事監理の状況」の記載欄に記載する流れとなっています。その際、等級確認は「住宅部品表示ガイドライン」にて記載された内容で確認することができるようになっております。（国土交通省編集「建築物のシックハウス対策マニュアル（P.46、P.164～169及びP.259～260）」「木造住宅のシックハウス対策マニュアル（P39、P.160及びP.196）」記載。）

現在、確認申請書に添付するために、建築事務所、住宅メーカー、ゼネコン等多方面より、製品の等級を証明する試験成績書等の発行の要望が、設備・建材メーカーに寄せられています。

しかしながら、確認申請時には製品は特定できていない場合もあるため、「使用建築材料表」には内装の仕上げに用いる建築材料の種別（＝等級）並びに用いる部分及び面積を明示すればよいこととなっております（建築基準法施行規則第１条の３）。また、中間検査及び完了検査申請については工事現場において「住宅部品表示ガイドライン」に基づく梱包等への表示により等級の確認を行い、各申請書の「工事監理の状況」の記載欄に等級等の必要事項を記載することとなっております。（建築物マニュアルP73及びP.259、木造住宅マニュアルP62及びP.196）よって、試験成績書等の添付は求められていません。

これらの住宅設備・建具等を構成する材料にはJIS・JAS・大臣認定で性能が確認されたものしか使用できないという厳しい内容となりました。「住宅部品表示ガイドライン」には品質管理に関する規定が設けられており、「住宅部品表示ガイドライン」に基づいた表示を行うメーカーは製造番号などから構成材料が照合できる品質管理体制を整え、記録書類を最低5年間保管することとなっております。万一の場合には、構成材料について、各メーカーにお問合せいただければ、照合の上開示いたします。

設備・建材メーカーは性能が確認された材料にて生産し、「住宅部品表示ガイドライン」にのっとった発散等級の記載を鋭意進めているところであります。設計・施行・建築事業者の皆様におかれましては、ご理解の程よろしくお願い致します。

※住宅性能表示制度を利用される方へ

住宅性能表示制度についても改正が行われ、「（住宅性能表示制度の）評価に際し使用される建材の評価方法については、建築基準法と同様の方法で行うこととし、確認申請書の添付図書の使用建築材料表等の活用や工事現場に搬入された建材の製品や包装に付された表示、書類等の確認によって行うこと（建築物マニュアルP.118、木造住宅マニュアルP.106）」となりました。

〈参考〉住宅部品表示ガイドラインによる等級の記載例

- 商品名：洗面化粧台○○○シリーズ

- ○○㈱

- F☆☆☆☆（下地部分Ｆ☆☆☆）

- （住宅部品表示ガイドラインによる）

- ロット番号

- 構成材料

内装仕上部分　　　　　　　　　　　　　下地部分

| ホルムアルデヒド発散建築材料 | 発散区分 |  | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 発散区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粧PB | F☆☆☆☆ |  | 化粧PB | F☆☆☆ |
| 化粧合板 | F☆☆☆☆ |  |  |  |
| 集成材 | F☆☆☆☆ |  |  |  |
| 化粧ＭＤＦ | F☆☆☆☆ |  |  |  |

・○○－○○○○－○○○○（電話番号）

    - これら事項は一括して表示する必要はなく、製品・梱包・施工説明書などに分散していても、全項目が現場で確認できればよい。

    - 部分ごとの構成材料など、製品に関する説明が追加されることは問題ない。

－問合せ先－

(社)日本建材産業協会　　　URL：　http://www.jkiss.or.jp/

住所	〒103-0007東京都中央区日本橋浜町2-17-8　浜町花長ビル

TEL	03-5640-0901　　FAX	03-5640-0905

(社)日本住宅設備システム協会　URL：　http://www.jhesa.or.jp/

住所	〒104-0032東京都中央区八丁堀1-3-2　佐藤ビル

TEL	03-5540-4433　　FAX	03-5540-4460

(社)リビングアメニティ協会　URL：　http://www.alianet.org/

住所	〒102-0084東京都千代田区二番町4-5　相互二番町ビル

TEL	03-5211-0540　　FAX	03-5211-0546

キッチン・バス工業会　URL：　http://www.kitchen-bath.jp/

住所	〒105-0012東京都港区芝大門1-4-9　大門ビル

TEL	03-3436-6453　　FAX	03-3436-6454